FISA DE DOCUMENTARE

LEGILE ELECTROCINETICII

- Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit

Intensitatea curentului care trece printr-un rezistor este direct proporţională cu tensiunea electrică dintre capetele acestuia şi invers proporţională cu rezistenţa rezistorului

I=UR

unde:

R – valoarea rezistenţei rezistorului măsurata în ohmi (Ω);

U – tensiunea electrică aplicată la bornele rezistorului, în volţi [V];

I – valoarea intensităţii curentului ce trece prin rezistor, în amperi [A].

- LEGEA LUI OHM PENTRU UN CIRCUIT SIMPLU

Intensitatea curentului într-un circuit simplu este proporţională cu t.e.m. a generatorului şi invers proporţională cu rezistenţa totală a circuitului.

I=ERt=ER+r

unde:

Rt – valoarea rezistenţei totale a circuitului măsurata în ohmi (Ω);

E – tensiunea electromotoare a generatorului real, în volţi [V];

r – valoarea rezistenţei interne a generatorului, în ohmi [Ω].

- LEGEA TRANSFORMĂRII ENERGIEI ÎN CONDUCTOARELE PARCURSE DE CURENT- LEGEA LUI JOULE

La trecerea unui curent electric de intensitate I printr-un conductor electric de rezistenţă R, într-un interval de timp ∆t, se dezvoltă căldura:

Q=RI2Δt

Căldura dezvoltată în unitatea de timp, numită putere Joule sau putere electrică disipată, este:

PJ=Pd=QΔt=RI2

Unitatea SI de putere este wattul (W)