## FISA DE DOCUMENTARE

## REZISTOARE ELECTRICE

DEFINIŢIE:

REZISTOARELE sunt elemente pasive de circuit electric a căror funcţionare se bazează pe proprietatea tuturor materialelor conductoare de a opune o rezistenţă la trecerea curentului electric printre ele.

Aceasta mărime electrică este definită prin legea lui Ohm:

R=U/I unde:

R – valoarea rezistenţei rezistorului măsurata în ohmi (Ω);

U – tensiunea electrică aplicată la bornele rezistorului, în volţi [V];

I – valoarea intensităţii curentului ce trece prin rezistor, în amperi [A].

Rezistenţa electrică se poate determina în funcţie de material:

R=ρlS

în care 	ρ este rezistivitatea materialului

l este lungimea conductorului

S este secţiunea conductorului

REZISTOARELE sunt folosite pentru a regla valoarea curentului într-un circuit, atât în domeniul curenţilor tari, cât şi în cel al curenţilor slabi.

CLASIFICARE:

  - Rezistoare pentru curenţi slabi – bobinate

    - chimice

    - potenţiometre

    - rezistoare neliniare

- Rezistoare pentru curenţi tari:

    - rezistoare fixe – din fontă

    - din tablă stanţată

    - din bandă

    - rezistoare reglabile – reostate – cu cursor

    - cu ploturi

    - cu rezistoare din lichid

REPREZENTARE CONVENŢIONALĂ:

Fig.1.1

MARCAREA REZISTOARELOR:

      - REZISTOARE PENTRU CURENŢI SLABI

    - CODUL DE CULORI: cuprinde patru benzi de culori, primele trei benzi reprezentând valoarea rezistenţei, iar a patra - toleranţa.

    - CODUL DE LITERE şi CIFRE: cuprinde trei sau patru caractere, două cifre şi o literă sau trei cifre şi o literă; literele folosite sunt: R, k, M, G, T care reprezintă coeficienţii de multiplicare: R-x1, k-x10³.

EXEMPLU de notare: 2k5 – 2,5kΩ sau 2500Ω

25R - 25Ω

      - REZISTOARE PENTRU CURENŢI TARI

Se marchează cu valori: rezistenţa nominală, curentul de sarcină maxim şi tensiunea nominală.

Codul culorilor pentru rezistoare- material suport

Rezistoare marcate cu 4 culori

banda 1 - prima cifra semnificativa

banda 2 - a doua cifra semnificativa

banda 3 - ordinul de multiplicare

banda 4 - toleranta

culoarea; banda 1; banda 2; banda 3; banda 4. Negru; 0; 0; x 1. Maro; 1; 1; x 10. Rosu; 2; 2; x 100. Portocaliu; 3; 3; x 1,000. Galben; 4; 4; x 10,000. Verde; 5; 5; x 100,000. Albastru; 6; 6; x 10^6. Violet; 7; 7; x 10^7. Gri; 8; 8; x 10^8. Alb; 9; 9; x 10^9. Auriu; x 0.1; 5%. Argintiu; x 0.01; 10%. fără culoare; 20%.

OBS:

1) pentru toleranta de 20% exista practic doar trei inele colorate marcate pe rezistor.

2) citirea se face începând cu banda cea mai apropiata de unul dintre terminale.

Exemple de rezistoare marcate cu 4 inele colorate:

| rezistor 82 Ω, toleranta 5% |  | banda 1 [ gri ] -> 8 banda 2 [roşu] -> 2 banda 3 [negru] -> x1 => valoarea 82x1 = 82 ohm banda 4 [auriu] -> toleranta 5% |
| --- | --- | --- |
| rezistor 330 kΩ, toleranta 5% |  | banda 1 [portocaliu] -> 3 banda 2 [portocaliu] -> 3 banda 3 [galben] -> x10,000 => valoarea 33x10,000 =330 kohm banda 4 [maro] -> toleranta 5% |

Rezistoare marcate cu 5 culori

banda 1 - prima cifra semnificativa

banda 2 - a doua cifra semnificativa

banda 3 - a treia cifra semnificativa

banda 4 - ordinul de multiplicare

banda 5 - toleranta

culoarea; banda 1; banda 2; banda 3; banda 4; banda 5. Negru; 0; 0; 0; x 1. Maro; 1; 1; 1; x 10; 1%. Roşu; 2; 2; 2; x 100; 2%. Portocaliu; 3; 3; 3; x 1,000. Galben; 4; 4; 4; x 10,000. Verde; 5; 5; 5; x 100,000; 0.50%. Albastru; 6; 6; 6; x 10^6; 0.25%. Violet; 7; 7; 7; x 10^7; 0.10%. Gri; 8; 8; 8; x 10^8; 0.05%. Alb; 9; 9; 9; x 10^9. Auriu; x 0.1; 5%. Argintiu; x 0.01; 10%.

Exemple de rezistoare marcate cu 5 inele colorate :

| rezistor 30 kΩ, toleranta 1% |  | banda 1 [ portocaliu ] -> 3 banda 2 [negru] -> 0 banda 3 [negru] -> 0 banda 4 [roşu] -> x100 => valoarea 300x100 = 30,000 ohm ( 30 kohm ) banda 5 [maro] -> toleranta 1% |
| --- | --- | --- |
| rezistor 1.96 kΩ, toleranta 1% |  | banda 1 [maro] -> 1 banda 2 [alb] -> 9 banda 3 [albastru] -> 6 banda 4 [maro] -> x10 => valoarea 196x10 =1960 ohm = 1.96 kohm banda 5 [maro] -> toleranta1% |

### ASOCIEREA REZISTOARELOR

ASOCIEREA REZISTOARELOR: Rezistoarele pot fi legate în SERIE, PARALEL sau MIXT.

- MONTAJ SERIE

Fig.1.2

Într-un montaj serie:

- Tensiunea la bornele ansamblului este egală cu suma tensiunilor existente la bornele fiecărui rezistor.

- Aceeaşi intensitate de curent străbate toate rezistoarele.

- Rs mai mare decât cea mai mare rezistenţă din gruparea serie.

RELAŢIA DE CALCUL A REZISTENŢEI ECHIVALENTE:

Rech = R1+R2+……+Rn

Rezistenţa echivalentă este egală cu suma rezistenţelor componente.

- MONTAJ PARALEL

Fig.1.3

Într-un montaj paralel:

- Intensitatea absorbită de ansamblu este egală cu suma intensităţilor absorbite de fiecare rezistor;

- Toate rezistoarele sunt supuse la aceeaşi tensiune.

- Rp mai mică decât cea mai mică rezistenţă din gruparea paralel.

RELATIA DE CALCUL A REZISTENŢEI ECHIVALENTE:

1/ Rech = 1/R1+1/R2+………+1/Rn

Inversa rezistenţei echivalente este egală cu suma inverselor rezistenţelor componente.