### FISA DE DOCUMENTARE

### Teoremele lui Kirchhoff

Teorema I lui Kirchhoff se aplică curenţilor într-un nod al unui circuit electric:

Teorema I a lui Kirchhoff poate fi enunţată astfel:

Suma algebrică a intensităţilor curenţilor din laturile care se ramifică dintr-un nod al unui circuit de curent continuu este nulă:

±Ik=0

Ii1 æ       NOD

Ii2 à-  à I01

Ii3ä     æ I02

Figura 3.1 Nod de reţea

Teorema a II-a lui Kirchhoff se aplică tensiunilor pe un ochi de circuit electric

Teorema a II-a a lui Kirchhoff poate fi enunţată astfel:

- Suma algebrică a tensiunilor la bornele laturilor ce alcătuiesc un ochi de reţea este nulă:

±Uk=0

- Suma algebrică a t.e.m. ale surselor din laturile unui ochi de reţea este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe rezistoarele laturilor:

±Ek=±RkIk

Figura 3.2 Ochi de reţea