fisa de documentare

utilizari practice ale legii lui joule

Siguranţele fuzibile sunt aparatele de protecţie cel mai des întâlnite în instalaţiile electrice.

Ele protejează instalaţiile împotriva scurtcircuitelor şi întrerup circuitul protejat prin topirea unui fuzibil (fir sau banda conductoare subţire, cu secţiunea corelată cu curentul de întrerupt şi cu timpul în care trebuie să se topească).

Siguranţele fuzibile sunt alcătuite din trei părţi distincte: soclul,  capacul şi patronul fuzibil propriu-zis.

Elementul fuzibil este realizat sub formă de fir sau bandă.

Nisipul este folosit ca mediu de stingere a arcului electric.

Figura 9.1 Tipuri de siguranţe fuzibile

Mărimi caracteristice:

- Tensiunea nominală;

- Curentul nominal;

- Puterea disipată nominală;

- Frecvenţa nominală;

- Capacitatea de rupere nominală;

- Caracteristica timp de topire-curent

Tipuri de siguranţe fuzibile:

- Siguranţe în tub de sticlă;

- Siguranţe cu filet;

- Siguranţe de M.P.R. de construcţie specială

Relee de protecţie sunt aparate electrice care au rolul de a comanda deconectarea instalaţiei electrice pe care o protejează în momentul apariţiei unui regim anormal de funcţionare sau defect.

Releele termice sunt folosite pentru protecţia receptoarelor electrice la solicitările produse de suprasarcini: I=(1,2…6)In.

Releele termice se realizează fie ca unităţi distincte fie ca elemente integrate.

Părţile componente ale unui releu termic cu bimetal:

- lamelele bimetalice,

- sistemul mecanic de acţionare a contactelor,

- bornele de racord la circuitul exterior,

- sistemul de reglare a curentului de declanşare,

- sistemul pentru rearmare,

- borne de racord la circuitul bobinei contactorului,

- carcasa din material izolant.

RELEE ELECTROMAGNETICE sunt relee de protecţie care funcţionează asemănător electromagneţilor.

Elementele principale sunt bobina şi miezul magnetic format dintr-o parte fixă şi o armătură mobilă basculantă sau rotitoare.

| Relee de curent | Relee de tensiune |
| --- | --- |
| Protejează instalaţiile electrice împotriva supracurentelor (suprasarcini şi scurcircuite) | Protejează instalaţiile electrice împotriva scăderii tensiunii sub o anumita valoare. |
| Acţionează prin atragerea armăturii mobile atunci când curentul prin bobina depăşeşte o anumită valoare reglată. | Acţionează prin respingerea armaturii mobile atunci când tensiunea la bornele bobinei scade sub o anumita valoare (reglata). |
| Bobina are număr mic de spire şi conductor de secţiune mare. | Bobina are număr mare de spire şi conductor de secţiune mica. |
| Se conectează în serie în circuit (pe o fază). | Se conectează in paralel cu circuitul. |
| Pot fi utilizate atât în c.c. cât şi în c.a. întrucât forţa electromagnetică de atracţie a armăturii mobile este proporţională cu pătratul curentului ce străbate bobina. |  |
| Reglarea curentului (tensiunii) se realizează prin modificarea forţei antagoniste a resortului sau prin variaţia întrefierului (armătura mobilă este atrasă sau respinsă). |  |

LĂMPI DE ILUMINAT sunt dispozitive, care, conectate la reţeaua electrică, produc radiaţii luminoase.

CORPURI DE ILUMINAT sunt un ansamblu de elemente care susţin, fixează, alimentează şi protejează lămpile de iluminat. Ele asigură şi o bună distribuţie a fluxului luminos.

Tipuri de corpuri de iluminat:

- CORPURI DE ILUMINAT PENTRU LĂMPI CU INCANDESCENŢĂ

  - PENDULUL – este un corp de iluminat suspendat. Cel mai utilizat este pendulul cu glob opal în care se pot monta lămpi cu puteri de până la 200 W. Corpul se prinde de plafon printr-un cârlig, tija de suspendare fiind totodata şi tub de protecţie pentru conductoare. În această categorie de corpuri sunt incluse lustrele, cu unul sau mai multe braţe.

  - PLAFONIERA – este un corp de iluminat care se fixează direct pe plafon; sunt metalice, din porţelan sau aminoplast; nu permit montarea lămpilor de puteri mai mari (până la 60 – 100 W), deoarece protejarea în incinte închise îngreunează degajarea căldurii din interior.

  - APLICELE – sunt corpuri de iluminat ce se fixează pe perete; de obicei se folosesc becuri de 25 – 60 W, fiind mai mult lămpi ornamentale.

- CORPURI DE ILUMINAT PENTRU LĂMPI FLUORESCENTE DE JOASĂ PRESIUNE se execută într-o gamă largă de sortimente, indicate prin simboluri impuse din litere, fiecare cu semnificaţia ei:

F - corp de iluminat fluorescent;

I - pentru interior;

R - cu reflector (din tablă);

D - cu dispersor (din material plastic);

G - cu grătar difuzant;

A - pentru montaj aparent;

I (al doilea) - pentru montaj îngropat;

S – pentru montaj suspendat.

Simbolurile sunt însoţite de două numere: primul număr indică varianta de fabricaţie (01, 02, etc.) în timp ce al doilea număr, format din trei cifre, indică:

  - prima cifră – numărul de lămpi din corpul de iluminat;

  - celelalte două cifre – puterea nominală a unei lămpi.

EXEMPLU: FIA – 01 – 240 => corp fluorescent pentru interior, montaj aparent, varianta de   fabricaţie 1, echipat cu două tuburi fluorescente de 40W.

- CORPURI DE ILUMINAT PENTRU LĂMPI FLUORESCENTE DE ÎNALTĂ PRESIUNE sunt corpuri care se utilizează în iluminatul public, iluminatul exterior de incintă, iluminatul halelor industriale de mare înălţime (peste 10m), pe şantiere, etc.

P – corp pentru iluminatul public;

V – corp echipat cu lămpi cu descărcări în vapori de mercur;

VS – corp echipat cu lămpi cu descărcări în vapori de sodium;

A – fără apărători;

B – cu apărător;

E – etanş (la praf şi la apă);

C – construcţie “ciupercă”;

S – corp suspendat pe cablu;

c – corp montat în consolă.

În simbolul acestora se află două grupe de numere; primul, dintr-o singură cifră, indică varianta constructivă, iar al doilea, din mai multe cifre, unde prima cifră indică numărul de surse cu care se poate echipa corpul (1 sau 2), iar celelalte indică puterea unei lămpi.

Exemplu: PVA – 2p – 1250 => corp pentru iluminat public cu lămpi cu vapori de mercur, varianta constructivă 2, pentru montaj pe stâlp, echipat cu o lampă de 250W.

Fig.11.1 Lampă fluorescentă de înaltă presiune