LUCRARE   DE   LABORATOR

REZISTOARE ELECTRICE

- OBIECTIVE:

- Precizarea valorii rezistenţei, utilizând Codul culorilor;

- Măsurarea rezistenţei rezistoarelor cu ohmetrul.

- CUNOSTINŢE TEORETICE:

- REZISTENŢA ELECTRICĂ  reprezintă proprietatea unui material de a se opune trecerii curentului electric prin el. Rezistenţa electrică se masoară în “ohmi” (Ω) şi depinde de material (natura, lungimea, secţiunea acestuia) după urmatoarea relaţie: R = ρ l/S, unde:  ρ= rezistivitatea electrică (constanta ce depinde de material);

l = lungimea materialului;

S = secţiunea materialului.

- PRECIZAREA VALORII  REZISTENŢEI  CODATE:

- Rezistoarele pentru curenţii mici au valoarea nominală şi toleranţa rezistenţei codate în culori, literal sau înscrise în clar pe corpul rezistorului. Utilizând planşa ataşată, cu privire la codul culorilor pentru rezistenţe, se vor preciza valorile rezistenţei pentru rezistoarele supuse verificării.

EXEMPLU:

1 – prima cifra (cea mai apropiata de terminal) GALBEN;

2 – a doua cifră VIOLET;

3 – factorul de multiplicare ROŞU;

4 – toleranţa AURIU;

Valoarea rezistenţelor este: 47 x 10²Ω ± 5% (toleranţa), respectiv valorile cuprinse între (4465 – 4935) Ω.

- Codul de litere şi cifre;

| Factor de multiplicare | X1 | X10³ | X10 6 | X1O 9 | X 10¹² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Litera | R | K | M | G | T |

EXEMPLU:

— — 2K7 ± 20%

R = 2700Ω ± 20%

- Rezistoarele pentru curenţi mari se marchează cu valorile: rezistenţa nominală, curent de sarcină, tensiune nominală.

  - MĂSURAREA REZISTENŢEI CU OHMETRUL ANALOGIC

Înainte de utilizare, ohmetrul analogic necesită următoarele reglaje:

- Cu bornele “în scurtcircuit” se reglează reperul 0;

- Cu bornele “în gol” se reglează reperul ∞.

Pentru reglaje se folosesc: corectorul de zero, pentru început de scară şi potenţiometrul pe aparat pentru capătul de scară.

- La bornele ohmetrului se conectează capetele rezistorului şi se măsoară rezistenţa electrică.

  - APARATE ŞI DISPOZITIVE NECESARE

- Platforma de laborator cu diferite rezistoare notate în codul culorilor, codul de litere şi cifre sau în clar;

- Ohmetru analogic.

  - APARATE ŞI DISPOZITIVE NECESARE

- Se va completa următorul tabel:

| Nr.Crt. | Rezistenţa cedată | Valoarea nominală a rezistenţei şi a toleranţei (-R, %) | Valoarea nominală calculată – minima ( Ω ) | Valoarea nominală calculată – maxima ( Ω ) | Valoarea nominală a rezistenţei măsurate cu ohmetrul ( Ω ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Se completează tabelul cu rezistenţa cedată, valoarea nominală a rezistenţei şi a toleranţei, valoarea minimă şi cea maximă.

- În coloana corespunzătoare se trec valorile rezistenţelor, măsurate cu ohmetrul.

OBSERVATIE !

ÎNTOTDEAUNA VALOAREA NOMINALĂ A REZISTENŢEI ESTE CUPRINSĂ ÎNTRE VALOAREA NOMINALĂ MINIMĂ ŞI CEA MAXIMĂ.

DE RETINUT

- REZISTOARELE AU CA MĂRIME CARACTERISTICA REZISTENŢA, NOTATĂ ÎN CLAR, ÎN CODUL CULORILOR SAU CODUL DE LITERE ŞI CIFRE.

- REZISTENŢA SE MĂSOARĂ DIRECT CONECTÂND REZISTENŢA LA BORNELE UNUI OHMETRU.

L3

LUCRARE DE LABORATOR

ASOCIEREA REZISTOARERLOR

ÎN SERIE, PARALEL ŞI MIXT

- OBIECTIVE:

- Măsurarea curentului în circuitul serie;

- Verificarea prin măsurători a regulii de calcul pentru rezistenţe conectate în serie;

- Măsurarea tensiunii în circuitul paralel;

- Verificarea prin măsurători a regulii de calcul pentru rezistenţe conectate în paralel;

- Verificarea prin măsurători a regulii de calcul pentru rezistenţe conectate mixt (serie şi paralel).

- CUNOŞTINŢE TEORETICE:

- Rezistoarele sunt conectate în serie dacă fiecare terminal al rezistorului este conectat la alt resistor. Rezistenţa echivalentă Re este suma tuturor rezistenţelor.

- Rezistoarele sunt conectate în paralel dacă terminalele tuturor rezistoarelor sunt conectate la aceleaşi borne.

- APARATE ŞI DISPOZITIVE NECESARE:

  - Platforma de laborator cu posibilitatea de conectare a rezistoarelor – serie, paralel şi mixt;

  - Ampermetru, voltmetru;

  - Surse de alimentare, fire de legatură.

- DESFĂŞURAREA LUCRĂRII:

- Realizaţi circuitul din figura 1;

- Măsuraţi intensitatea curentului I furnizat de tensiunea E în circuitul serie;

- Măsuraţi curenţii I1, I2, I3, I4  care circulă prin fiecare rezistenţă R1, R2, R3, R4, observând faptul că I = I1 = I2 = I3 = I4.

Figura 1

- Calculaţi rezistenţa echivalentă Re = R1+R2+R3+R4 şi verificaţi prin măsurare cu ohmetrul.

- Realizaţi circuitul paralel din figura 2.

- Măsuraţi tensiunea furnizată de sursa de alimentare în circuitul paralel.

- Măsuraţi tensiunile U1, U2, U3, U4 care cad pe fiecare rezistenţă R1, R2, R3, R4. Observaţi faptul că U = U1 = U2 = U3 = U4.

- Calculaţi rezistenţa echivalentă 1/Re = 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4 şi verificaţi prin măsurare cu ohmetrul.

- Realizaţi circuitul mixt din figura 3 şi precizaţi cum sunt conectate rezistoarele.

Figura 3

- Calculaţi rezistenţa echivalentă Re = {R1 serie [R5//(R2 serie R3)] serie R4}.

- Verificaţi rezistenţa echivalentă calculată la punctul 10, prin măsurare cu ohmetrul.

DE REŢINUT!

Rezistenţa echivalentă Re pentru

- Conectarea serie este: Re = R1 + R2 + R3 + R4 + …… + Ra.

- Conectarea paralel este: 1/Re = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + …. +1/Rn.

L4

LUCRARE DE LABORATOR

TEOREMA I A LUI KIRCHHOFF

(REFERITOARE LA CURENŢI)

- OBIECTIVE:

- Verificarea prin măsuri a Legii lui Kirchhoff:

- în curent continuu;

- în curent alternativ.

- CUNOSTINŢE TEORETICE:

Legea 1 lui Kirchhoff se aplică curentilor într-un nod al unui circuit electric:

Legea 1 a lui Kirchhoff poate fi enunţată astfel:

- Într-un nod de reţea electrică, suma curenţilor care intră Iin  este egală cu suma curenţilor Iout  care ies din nod

Σ Iin  = Σ Iout

sau

- Suma algebrică a curenţilor dintr-un nod este zero

Σ Iin  = 0

Ii1        NOD

Ii2 -   I01

Ii3      I02

- APARATE ŞI DISPOZITIVE NECESARE:

  - Platforma de laborator;

  - Surse variabile de tensiune continuă şi de tensiune alternativă, ajustabile;

  - Ampermetru, voltmetru;

  - Fire de legatură.

- DESFĂŞURAREA LUCRĂRII:

- Realizaţi circuitul din figura 1;

- Măsuraţi intensitatea curentului I şi tensiunea sursei de tensiune variabilă E;

- Măsuraţi intensităţile I1, I2, I3;

- Variaţi tensiunea sursei E şi completaţi tabelul următor:

|  |  |  |  |  |  | Nod B | Nod A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(v) | I (mA) | I1 (mA) | I2 (mA) | I3 (mA) | I4 (mA) | I5 (mA) | I6 (mA) |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

FIGURA 1

Se observă că, pentru orice tensiune aplicată, se verifică prin măsuri Legea I a lui Kirchhoff pentru nodurile A(I=I1+I2+I3) şi B(I4=I2+I3).

- Se verifică pentru laturile fără ramificaţii faptul că intensitatea curentului este aceeaşi (curentul care intră într-o rezistenţă este acelaşi cu cel care iese din rezistenţă).

- Se înlocuieşte sursa de curent continuu cu una de tensiune alternativă şi se repeat punctele 2, 3, 4, 5. Aparatele de măsură se conectează pe ampermetru AC şi voltmetru AC.

DE RETINUT!

Legea I a lui Kirchhoff se aplică într-un nod de reţea electrică şi afirmă că suma curenţilor care intră în nod este egală cu suma curenţilor care ies din acel nod.

Este valabilă atat în curent continuu, cât şi în curent alternativ.

Σ Iin  = Σ Iout

În curent alternativ, “I” reprezintă valoarea efectivă a intensităţii curentului electric.

- DESFĂŞURAREA LUCRĂRII:

  - Realizaţi circuitului din fig. 1

  - Măsuraţi intensitatea curentului I şi tensiunea sursei de tensiune variabilă E

  - Măsuraţi intensităţiile I1, I2, I3

  - Variaţi tensiunea sursei E şi completaţi tabelul următor:

|  |  |  |  |  |  | nod B | nod A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(v) | I (mA) | I1 (mA) | I2 (mA) | I3 (mA) | I4 (mA) | I2 + I3 (mA) | I1+I2+I3 (mA) |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

Se observă că pentru orice tensiune aplicată se verifică prin măsurări Legea lui Kirchhoff pentru nodurile A si B.

  - Se verifică pentru laturile fără ramificaţii dacă intensitatea curentului este aceeaşi (curentul care intră într-o rezistenţă este acelaşi cu cel care iese din rezistenţă)

  - Se înlocuieşte sursa de c.c. cu una de tensiune alternativă şi se respectă punctele 2, 3, 4, 5. Aparatele de masură se conectează pe ampermetru AC şi voltmetru AC.

DE REŢINUT!

Legea lui Kirchhoff se aplică într-un nod de reţea electrică şi afirmă că suma curenţilor care intră în nod este egală cu suma curenţilor care ies din acel nod.

Este valabilă atât în curent continnu, cât şi în curent alternativ.

Σ Iin  = Σ Iout

În curent alternativ, I reprezintă valoarea efectivă a intensităţii curentului electric.

Rezolvati următoarea problemă:

LEGEA LUI KIRCHHOFF

Din nodul A al unei reţele de c.c. se ramifică patru conductoare.

Ştiind că I1=5,2A, I=12A, I2= 3,4A, I3=500m A, să se determine I4.

L5

LUCRARE DE LABORATOR

TEOREMA a II-a LUI KIRCHHOFF

(REFERITOARE LA TENSIUNI)

- OBIECTIVE:

Verificarea prin măsurari a Legii a II-a lui Kirchhoff

  - În curent continuu

  - În curent alternativ

- CUNOŞTINŢE TEORETICE:

Legea a II-a lui Kirchhoff se aplică tensiunilor pe un ochi de circuit electric.

Legea a II-a a lui Kirchhoff poate fi enunţată astfel:

Pe un ochi de reţea electrică, suma tensiunilor electromotoare E aplicate este egală cu suma căderilor de tensiune U pe consumatori („cât se aplică, atât se consumă”)

ΣE = ΣU sau

Suma algebrică a tensiunilor pe un ochi de reţea electrică este zero

ΣE + ΣU = 0

- APARATE ŞI DISPOZITIVE NECESARE:

- platforma de laborator

- surse ajustabile de tensiune continuă şi de tensiune alternative

- ampermetru,voltmetru

- DESFĂŞURAREA LUCRĂRII:

  - Realizaţi circuitul din figura următoare:

  - Măsuraţi intensitatea curentului I, şi tensiunea sursei de alimentare E.

  - Măsuraţi tensiunile pe R1, R2, R3, conectând voltmetrul la bornele fiecărei rezistenţe.

  - Variaţi tensiunea sursei E şi completaţi tabelul 1 pentru fiecare valoare a tensiunii sursei.

Tabel 1

| E (v) | UR1 (V) | UR2 (V) | UR3 (V) | ΣU = UR1+ UR2 + UR3 | I (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

Se observă că, pentru orice tensiune aplicată, se verifică Legea a II-a lui Kirchhoff, pe ochiul de reţea considerat.

  - Se înlocuieste sursa de c.c cu una de tensiune alternative şi se repetă punctele 2, 3, 4. Aparatele de măsură se conectează pe ampermetru AC şi voltmetru AC.

DE REŢINUT!

Legea lui Kirchhoff se aplică pe un ochi de reţea electrică şi afirmă că suma tensiunilor electromotoare E aplicate este egală cu suma căderilor de tensiune U pe consumatori Σ E  = Σ U .

Este valabilă atât în curent continnu, cât şi în curent alternativ.

Σ Iin  = Σ Iout

În curent alternativ, I reprezintă valoarea efectivă a intensităţii curentului electric.

Rezolvaţi următoarele probleme:

LEGEA a II-a LUI KIRCHHOFF

- În ochiul de reţea din figura alăturată se dau R1= 1kΩ, R2= 2,2 kΩ,R3= 100 Ω şi curenţii prin fiecare rezistenţă I1= 50ma, I2= 100mA, I3= 1A. Se cere tensiunea electromotoare E.

- Aplicaţi Teorema a doua a lui Kirchhoff pentru reţeaua alăturată şi scrieţi ecuaţia.